
                                                                                                                                                                 Stran 5/5

VARNOSTNI LIST

po Zakonu o kemikalijah (Ur. l. RS št. 36/99)

Trgovsko ime: TALILNO SREDSTVO H


Datum tiskanja: 23.01.2001                                                             Datum revidirane izdaje: 23.01.2001

1.  Identifikacija snovi / pripravka in podatki o dobavitelju:

·   Identifikacija snovi ali pripravka

       Trgovsko ime: Talilno sredstvo H  
·  Podatki o dobavitelju:

  Uvoznik:                                                                    Proizvajalec:

  JERIČ Bojana s.p.                                                                         Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG                                                                                 

          Trnoveljska cesta 2                                                                                         Kanzlerstraße 17                                                                                                   

           3000 Celje, Slovenija  Tel.: +386 / (0) 3 541 93 30                         D - 75175 Pforzheim / Nemčija  Tel.: 0049 / 7231 / 960-0

                                                                                                                                                                   Fax: 0049 / 7231 /650212
·   Informacije v sili: 
  JERIČ Bojana s.p.                                Medicinska univerzitetna klinika in poliklinika – Mainz, Nemčija

  Tel.: +386 / (0)41 678 229                    0049 / 6131 / 23 24 66, centrala 1 71


2.  Sestava s podatki o nevarnih sestavinah:

· Kemijske karakteristike (priprava):
· Opis pripravka: Kalijev hidroksofluoroborat

· Nevarne sestavine: 

Ime snovi:                         CAS-št.           EC-št.            Indeks št.        Znak     Stavki R        Konc. (ut. %)                                                                                                                    

Kalijev hidroksofluoroborat    85392-66-1        286-952-2               -                   Xn           22                    67,0 – 73,0



3.  Ugotovitve o nevarnih lastnostih:

·   Opis nevarnosti:

        Xn    zdravju škodljivo 

·   Opozorila na posebne nevarnosti za človeka in okolje:

         R 22
Zdravju škodljivo pri zaužitju.

· Sistem klasifikacije:
 Klasifikacija ustreza aktualnim seznamom ES, vendar je dopolnjena s podatki iz strokovne literature in s podatki podjetja.

             

4.  Ukrepi za prvo pomoč:
· Splošni napotki:
·   pri vdihavanju:

·   pri stiku s kožo:

         Takoj sprati z obilo vode.

·   pri stiku z očmi:
    Odprte oči takoj vsaj 5 minut temeljito spirati z obilo vode. 

·   pri zaužitju:
    Usta spirati z vodo.

    Pri zaužitju večjih količin: Prizadetega napotiti v bolnišnico.



5.  Ukrepi ob požaru:

· Ustrezna sredstva za gašenje:

Ustrezna so vsa gasilna sredstva.

· Sredstva za gašenje, ki iz varnostnih razlogov ne smejo biti uporabljena:  Niso poznana.
                                                                                                                                                                (nadaljevanje na strani 2/5)

                                                                                                                                                                (nadaljevanje od strani 1/5)
· Posebna nevarnost zaradi snovi, njeni zgorevalni produkti ali izhajajoči plini:

Nevarnost razkroja pri vplivu toplote.

Pri zgorevanju ali razkroju proizvoda nastajajoč dim povzroči draženje ali vnetje dihalnih poti.

Pri požaru lahko nastajajo nevarni dimni plini: fluorovodik.

· Posebna zaščitna oprema: 

V primeru požara uporaba dihalnega aparata, ki deluje neodvisno od krožečega zraka.
          

6.  Ukrepi ob nezgodnih izpustih:
· Osebni varnostni ukrepi:
· Varnostni ukrepi za zaščito okolja:

· Postopki za čiščenje / spravilo:

Pobrati z vodo oz. izprati z vodo in zbirati v primerne posode.

· Dodatni napotki: Jih ni.
                

7.  Ravnanje z nevarno snovjo / pripravkom in skladiščenje:
· Ravnanje:

· Napotki za varno ravnanje: 

Skrbeti za ustrezno odsesovanje / prezračevanje na delovnem mestu ali ob delovnih napravah.

Po potrebi odsesovanje objekta.
· Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:

  Posebni ukrepi niso potrebni.

· Skladiščenje:

· Zahtevki za skladiščne prostore in posode: Ni posebnih zahtevkov.
·  Napotki za skupno skladiščenje: jih ni.
·  Nadaljnji napotki glede pogojev skladiščenja: jih ni.


8.  Nadzor nad izpostavljenostjo / varnost in zdravje pri delu:

· Dodatni napotki za opremo tehničnih naprav:

         Pri predelavi se sprošča fluorovodik.

        Skrbeti za ustrezno odsesovanje / prezračevanje na delovnem mestu ali ob delovnih napravah.

    Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:

· CAS – št.        Oznaka proizvoda        %           Način          Vrednost                Enota
85392-66-1            Kalijev hidroksofluoroborat

Mejne vrednosti glede na:

                                 Fluorid                                                        MAK                 2,5                                   mg/m3
                                 Fluorovodik                                               MAK                 2,0                                   mg/m3
7732-18-5              Voda                                                                                  odpade

· Dodatni napotki:
         Kot osnova so služili ob sestavljanju veljavni seznami. 

         Upoštevati je treba splošne previdnostne ukrepe, ki veljajo za delo s fluorovodikom, fluorovodikovo kislino in  anorganskimi 

          fluoridi.

· Osebna zaščitna oprema:
· Splošni varnostni in higienski ukrepi:
 Upoštevati je treba splošne previdnostne ukrepe, ki veljajo za delo s kemikalijami. 

 Pri možnosti stika s kožo / očmi uporabiti navedene zaščite rok / oči / telesa.

          Pri delu ne jesti, piti ali kaditi. Pred odmori in po končanem delu si umiti roke in / ali obraz.

 Pri stiku s kožo takoj sprati z obilo vode.

 Ne vdihavati dima, praha, pare. Odsesovati pare fluorovodika.

 Proizvoda ne zaužiti.

 Priporočljiva preventivna zaščita kože. Po delu skrbeti za čiščenje in nego kože.

·          Zaščita dihal:
                                                                                                                                                         (nadaljevanje na strani 3/5)

                                                                                                                                                          (nadaljevanje od strani 2/5)

 Pri delu v prostoru, kjer ni odsesovanja oz. odsesovanje ni zadostno:

·  Uporaba dihalnega aparata s filtrom B, sive barve.

·   Zaščita rok: 
    Zaščitne rokavice.

·   Zaščita oči: 
     Zaščitna očala s stranskim ščitnikom.
·   Zaščita telesa: 

    Posebni ukrepi niso potrebni.


9.  Fizikalne in kemijske lastnosti:

· Izgled    :   pasta
· Barva    :   bela 

· Vonj        :      brez vonja

                                                                              Vrednost / območje
Enota
Metoda

· Menjanje oblike stanja

· Tališče / talilno območje:



                    ca. 500                  (C
· Vrelišče / vrelno območje:



                       110                     (C
· Plamenišče:




  se ne uporablja
· Vnetljivost:                                                                     se ne uporablja
· Temperatura vnetišča:                                                     se ne uporablja
· Samovnetljivost:                                                             se ne uporablja
· Meje eksplozije:                                                             se ne uporablja
Eksplozija praha:

      Zgornja:

      Spodnja:

Maksimalni abs. tlak eksplozije:

Razred eksplozije prahu:

· Parni tlak:                                                                                ni določen
· Gostota:





                  ca.  1,40               g/cm3
· Nasipna gostota:                                                         se ne uporablja
· Topnost v vodi / mešanje z vodo:
 pri 20(C

                  ca. 500                 g/l
· pH vrednost:                       pri 20(C (10 g/l vode)                                ca. 5,4
· Porazdelitveni koeficient:                                          se ne uporablja
· Viskoznost:                                                                   tiksotropna pasta
· Dodatni napotki:                                                         se ne uporabljajo


10. Obstojnost in reaktivnost:

        Proizvod je stabilen pri sobni temperaturi.

        Pri ravnanju in skladiščenju v skladu z navodili ni poznanih nevarnih reakcij.

·  Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti:

    Pri segrevanju nad temperaturo tališča:

    Tvorba sledov fluorovodika – hlapov.

·  Snovi, ki se jim je treba izogniti: 

·   Nevarni produkti razgradnje:

    Pri segrevanju z žveplovo kislino: tvorba fluorovodika.

·  Dodatni napotki:


11. Toksikološki podatki:

·  Akutna toksičnost:
                                                                                                                                                                (nadaljevanje na strani 4/5)

                                                                                                                                                                (nadaljevanje od strani 3/5)
·  Pomembne LD / LC 50 vrednosti za razvrščanje:                                                                                         .
   Akutna oralna toksičnost:  LD50:  744 mg/kg (oralno, podgana).
·  Primarni dražilni učinki:

·  na kožo: Ni dražilno, kunec.
·  na oči:    Ni dražilno, kunec.
·  Senzibilizacija:   

·  Drugi podatki:

·   Subakutna do kronična toksičnost:

·   Izkušnje na človeku:

   Zdravju škodljivo pri zaužitju.

   Možno draženje kože in oči.

   Možno draženje ali / in izsušitev sluznic pri sproščanju hlapov fluorovodika in / ali dima oz. prahu fluorida pri predelavi

   (intenzivnost draženja oz. izsušitve je odvisna od predelane količine).

                    

12. Ekotoksikološki podatki: 

·  Podatki za eliminacijo (persistenca in razgradljivost):

·  Obnašanje v okolju:

    Mobilnost in bioakumulacijski potencial.

·  Ekotoksikološki učinki:

   Akutna toksičnost:

  Obnašanje v čistilnih napravah:

  Dodatni napotki:             Ogrožanje podtalnice in pitne vode.

                                      Ne spuščati v vodotoke pred ustrezno predhodno obdelavo.

                                      Fluorid iz izpiralne vode oboriti z apnenim mlekom in odstraniti.
· Dodatni ekološki napotki: 

Splošni napotki: jih ni 

        

13. Odstranjevanje

  Odstranjevanje odpadne snovi in embalaže v skladu s Pravilnikom o odstranjevanju odpadkov (Ur.l.RS št. 84/98).

·  Proizvod: 
·  Priporočilo:

        Ključ odpadkov -št.                   51 540 (Nemčija)

        Ime odpadkov:                          druge soli, topne

·  Neočiščena embalaža:

·  Priporočilo:

 Prazne posode ne ponovno uporabiti in odstraniti v skladu z uradnimi predpisi.

·  Priporočljivo čistilno sredstvo:



14. Transportni podatki:

·   Nevarna snov glede na transportne predpise 

      GGVS/GGVE/RID/ADR/IMDG-Code/ICAO-TI:                        Ne

·  Kopenski promet ADR / RID in GGVS / GGVE (mednarodni, notranji):

·  Pomorski ladijski promet IMDG - Code / GGVSee:
·  Zračni promet ICAO - TI in  IATA - DGR:
 

15. Zakonsko predpisani podatki / podatki o predpisih:

         Razvrstitev in označevanje po Zakonu o kemikalijah (Ur.l.RS št. 36/99):

         Razvrstitev in označevanje na podlagi Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Ur.l.RS št. 

        73/99), v skladu z direktivama 67/548/EEC in 88/379/EEC.

·  Oznaka simbola nevarnosti in opis nevarnosti proizvoda:
                 Xn 
[image: image1.wmf]
      zdravju škodljivo

·  Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba označiti na etiketi: 
  Kalijev hidroksofluoroborat

·  R – stavki

 22                                   Zdravju škodljivo pri zaužitju.             

·  S – stavki
  2                                    Hraniti izven dosega otrok.

 26                                     Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.

 28                                     Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode.

         37 / 39

 Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči / obraz.

· Državni predpisi:

 Dodatna razvrstitev po uredbi nevarnih snovi:   ne

 Uredba o motnjah:

 Tehnično navodilo za zrak:

Stopnja ogroženosti vode: 1; rahlo ogroža vodo (razvrstitev proizvajalca).

 Dodatni predpisi:

 Uredbe o omejitvah in prepovedih:
          

16. Druge informacije:

 Podatki se opirajo na današnje stanje znanja proizvajalca »Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG«, vendar ne 

 predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.

·  Napotilo, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije:   
 Jerič Bojana s.p.                                                                Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG

 Trnoveljska cesta 2                                                            Kanzlerstraße 17

 3000 CELJE  - SLOVENIJA                                               D - 75175 Pforzheim  / Nemčija 

 Tel.: +386 / (0) 3 541 93 30                                                Tel.:  0049 (0) 7231 / 960-0; 0049 (0) 6131 / 23 24 66

·  Viri, ki so služili za izdelavo varnostnega lista:
 Varnostni list proizvajalca »Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG« z dne 31.10.1995 (Datum tiskanja: 16.06.1997)

 Zakon o kemikalijah (UL št. 36 z dne 14.5.1999)

 Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in pripravkov (UL št. 73 z dne 9.9.1999)

       

1

